PAGE  

[image: image3.png]



ГПОУ ТО «ТГТК»

Рабочая тетрадь
для студентов колледжа по учебной дисциплине

«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»
Студент______________________________________________

Группа____________
г. Тула

Согласно Приказу МВД РФ от 02.02.2024 г. № 44 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел РФ» стрельбы организуются и проводятся не реже одного раза в две недели, с сотрудниками, не являющимися сотрудниками полиции, - не реже одного раза в месяц. Контрольные стрельбы организуются и проводятся не реже одного раза в год.
[image: image4.png]



I. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ
К основным правилам техники безопасности при обращении с оружием можно    отнести следующие:

1. Любое оружие, если из него не ведется стрельба и не проводится его осмотр, разборка, чистка и смазка, должно быть поставлено на предохранитель.

2. Все действия с оружием (получение, сдача, передача другому лицу, выполнение упражнений без патрона и т.д.) и боеприпасами (снаряжение магазина) должны начинаться с осмотра и решения вопроса об их исправности.

3. При осмотре оружия, разборке и сборке, заряжании, разряжании, предъявлении к осмотру и выполнении первоочередных действий по устранению задержек при стрельбе запрещается перекладывать оружие из руки в руку.

4. При разборке оружия необходимо первым отделить магазин и проверить оружие на незаряженность (осмотреть патронник на наличие в нем патрона).

5. После сборки ПМ – включить предохранитель, после сборки АК – обязательно сделать контрольный спуск и лишь затем включить предохранитель.

6. По окончании сборки любого оружия магазин присоединяется только после включения предохранителя.

7. На стол, на пол, на землю и т.д. оружие всегда кладется предохранителем вверх, при этом он должен находиться в положении «предохранение».

8. Пистолет передается всегда стволом вниз, рукояткой вперед, а автомат – стволом вверх, удерживая его за цевье.

9. Во время работы с оружием ствол должен быть расположен в плоскости безопасности.

10.  При выполнении всех действий с оружием (включая разборку, сборку, перерывы между выстрелами при стрельбе в неограниченное время) указательный палец лежит на спусковой скобе вдоль затвора.

11.  При разборке узлов и механизмов оружия, где имеются пружины, следует соблюдать меры предосторожности с тем, чтобы не причинить травму себе и окружающим, а также не утерять его мелкие детали.   

[image: image5.png]


II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
1) Разрешение на выполнение упражнений стрельб (гранатометания) дает руководитель (помощник руководителя) стрельб.
2) Вести огонь и метать гранаты разрешается по командам: «Огонь», «Одиночными - огонь», «Короткими очередями - огонь», «Вперед», «К бою», «Гранатой - огонь», «Вперед, гранатой – огонь».
3) Стрельба прекращается по командам: «Стой, прекратить огонь» или «Отбой».
4) Противошумные наушники и защитные очки надеваются и поправляются до команды «Заряжай, а снимаются после команды «Осмотрено». При этом указанные действия выполняются при отсутствии оружия в руках стреляющего.
5) При выполнении упражнений стрельб, связанных с поворотами, разворотами, кувырками, прыжками, передвижениями, предохранитель должен быть включен до момента открытия огня и оружие не должно быть направлено на стреляющего.
[image: image6.png]



III. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.  Расчехлять оружие или   извлекать его из кобуры без разрешения руководителя (помощника руководителя) стрельб. 
2.  Направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди, или в направлении их возможного появления. 
3.  Заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также приводить ручную осколочную гранату в готовность к метанию без команды руководителя (помощника руководителя) стрельб;  
4.  Открывать и вести огонь (гранатометание):  

а) без команды руководителя (помощника руководителя) стрельб;
б) из неисправного оружия;
в) в опасных направлениях;
г) за пределы границ тира (стрельбища, полигона);
д) при поднятом белом флаге (фонаре белого цвета) на командном пункте тира (стрельбища);
е) выше пулезащитных валов и ограждающих стен (если они имеются).

5.   Оставлять оружие и боеприпасы на огневом рубеже или в иных местах, а также передавать их другим лицам без разрешения руководителя (помощника руководителя) стрельб. 
6. Касаться спускового крючка (в том числе в паузах между выстрелами при стрельбе в неограниченное время), кроме моментов прицеливания и ведения огня. При этом оружие должно быть направлено в сторону мишеней.
IV. СТРЕЛЬБА (ГРАНАТОМЕТАНИЕ) ПРЕКРАЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
1. При появлении на мишенном поле людей, машин, животных, низко летящих летательных аппаратов над районом стрельб (гранатометания).
2. При обнаружении неисправностей мишенного оборудования. 
3. При возникновении пожара.
4. При подаче сигнала ракетой белого огня.
5. При возникновении задержек при стрельбе.

6. При поднятии белого флага (фонаря белого огня, открытии белого сектора визуального сигнального устройства) на командном пункте или блиндаже (укрытии).
7. При иных обстоятельствах, препятствующих выполнению упражнения стрельб (гранатометания). 
[image: image7.png]e




V. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
1. При стрельбе с двух рук из оружия со свободным ходом затвора хват должен быть таким, чтобы затвор не травмировал руки.

2. Запрещается удерживать ручное стрелковое оружие за ствол вблизи дульной части и за корпус, где имеются подвижные детали.
3. Если по каким-либо причинам патрон оказался выброшенным из патронника, то стрельбу следует продолжать до израсходования всех патронов, а затем доложить руководителю (помощнику руководителя) стрельб о неизрасходовании патрона (патронов).
[image: image8.png]6





Запрещается использовать боеприпасы, если:
1) на гильзе имеются ржавчина, помятости или зеленый налет;

2) пуля шатается в дульце гильзы;


3) капсюль выступает выше поверхности дна гильзы или имеет повреждения.

9мм ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА (ПМ)

ПМ (определение) является личным оружием нападения и защиты и предназначен для поражения противника на коротких расстояниях.
Тактико-технические характеристики ПМ:

	Калибр
	9 мм

	Патрон
	9 х 18

	Вес пистолета без патронов 
	730 гр.

	Вес пистолета со снаряженным магазином
	810 гр.

	Длина пистолета
	161 мм

	Длина ствола
	93 мм

	Высота пистолета
	126,75 мм

	Число нарезов
	4

	Начальная скорость полёта пули
	315 м/с

	Система автоматики
	Принцип отдачи свободного затвора

	Боевая скорострельность
	30 выс. / мин

	Убойное действие пули
	До 350 м

	Режим огня
	одиночный

	Эффективная дальность стрельбы
	до 50 м

	Емкость магазина
	8 патронов

	Вес патрона
	10 гр.

	Вес пули
	6,1 гр.

	Длина патрона
	25 мм


Боевая скорострельность (определение) число выстрелов, которое можно произвести в единицу времени (в минуту) при точном выполнении приемов и правил стрельбы, с учетом времени необходимого для перезаряжания оружия, корректирования и переноса огня с одной цели на другую. 
[image: image9.png]



 ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПИСТОЛЕТА: 
1. Рамка со стволом и спусковой скобой.      

2. Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем.
3. Возвратная пружина.
4. Ударно-спусковой механизм.  

5. Рукоятка с винтом.
6. Затворная задержка.  

7. Магазин.
[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]= D
3




[image: image14.png]



[image: image15.png]



[image: image16.png]



НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ

Рамка предназначена для соединения (крепления) всех частей и механизмов пистолета. С основанием рукоятки составляет единое целое.  
Основание рукоятки служит для крепления рукоятки, боевой пружины и для помещения магазина.

Ствол предназначен для направления полета пули и придания ей вращательного движения.
Калибр (показать рисунком) расстояние между двумя противоположными полями по диаметру.

[image: image17.png]


Спусковая скоба предназначена для предохранения спускового крючка от нечаянного нажатия на него.

[image: image18.png]


Устройство:

1. Спусковая скоба. 

2. Ствол. 

3. Патронник
4. Дульный срез.

5. Нарезная часть ствола. 

6. основание рукоятки.

Затвор предназначен:  
1. Для досылания патрона в патронник. 

2. Для запирания канала ствола при выстреле. 

3. Для извлечения стрелянной гильзы (патрона). 

4. Для постановки курка на боевой взвод.
[image: image19.png]


Устройство:

1. Мушка.

2. Целик.

3. Насечка.

4. Предохранитель.

5. Чашечка затвора.

6. Зуб затвора.

7. Окно для выбрасывания гильзы.

8. Досылатель.

9. Паз для курка.

Ударник предназначен для разбития капсюля патрона (выполнен 3-х-гранно -  в целях уменьшения веса и трения поверхности). 

[image: image20.png]



Устройство: 

1. Боек.

2. Срез для предохранителя.

[image: image21.png]


Выбрасыватель предназначен для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем.

Устройство:

1. Выбрасыватель.

2. Гнеток.

3. Пружина выбрасывателя.

4. Зацеп.

[image: image22.png]


Предохранитель предназначен для обеспечения безопасности обращения с оружием.

Устройство:

1. Флажок предохранителя.
2. Фиксатор.
3. Уступ.
Возвратная пружина предназначена для возвращения затвора в передние положение после выстрела.

[image: image23.png]



Ударно-спусковой механизм служит для преобразования силы от нажатия на хвост спускового крючка в силу удара курка по ударнику. 
Части УСМ (ударно-спускового механизма):

1. Спусковой крючок.
2. Спусковая тяга с рычагом взвода.
3. Курок.
4. Шептало с пружиной.
5. Боевая пружина с задвижкой.
[image: image24.png]


Спусковой крючок предназначен для спуска курка с боевого взвода   и взведении курка при стрельбе самовзводом
Спусковая тяга с рычагом взвода предназначена для спуска курка с боевого взвода и взведении курка при нажатии на хвост спускового крючка 
[image: image25.png]Vol




Устройство:

1.  Рычаг взвода.  

2. Пяточка рычага взвода.
3. Спусковая тяга.
[image: image26.png]


Курок предназначен для нанесения удара по ударнику.
Устройство:

1. Боевой взвод курка.
2. Головка с насечкой.
3. Вырез.

4. Предохранительный взвод.
Шептало с пружиной предназначено для удержания курка на боевом и предохранительном взводе.

[image: image27.png]


Устройство:

1. Пружина шептала.

2. Зуб.

3. Носик шептала.

Боевая пружина предназначена для приведения в действие курка и спусковой тяги с рычагом взвода.
Устройство

1. Узкое перо воздействует на рычаг взвода и спусковую тягу. 

2. Широкое перо воздействует на курок.
3. [image: image28.png]


[image: image29.png]


Защелка.
4.  Задвижка боевой пружины.

4

Задвижка боевой пружины предназначена для крепления боевой пружины к основанию рукоятки.

Затворная задержка предназначена для удержания затвора в заднем положении по израсходованию всех патронов в магазине.
[image: image30.png]


Устройство:

1. Отражатель.
2. Кнопка с насечкой.
Рукоятка с винтом служит для удобства удержания пистолета в руке.
Устройство:
[image: image31.png]


1. Винт.     2. Антабка.
Магазин предназначен для помещения и подачи 8 патронов.
	[image: image32.png]



	Устройство: 
1. Корпус магазина.
2. Пружина подавателя.
3. Крышка магазина.
4. Подаватель:
е) зуб подавателя.


УСТРОЙСТВО ПИСТОЛЕТНОГО ПАТРОНА

[image: image33.png]6




Виды патронов к ПМ:  

а) со стальным сердечником; 
б) обыкновенный.
Устройство патрона:

1) гильза;
2) капсюль

3) пороховой заряд

4) пуля

5) стальной сердечник

Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех частей патрона.
Пороховой заряд служит для сообщения пули поступательного движения.
Капсюль служит для воспламенения порохового заряда.
Пуля служит для поражения живой силы противника.
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПМ

[image: image34.png]e




Принадлежность служит для разборки, сборки, чистки и смазки, хранения и ношения пистолета. 

	1. Кобура.
2. Запасной магазин. 

3. Протирка.
4. Пистолетный ремешок.



В принадлежность входит:

Кобура служит для помещения и хранения пистолета, запасного магазина и протирки.

Протирка используется для сборки и разборки, чистки и смазки.
Пистолетный ремешок служит для крепления к поясном ремню.
РАЗБОРКА И СБОРКА ПИСТОЛЕТА
Разборка пистолета может быть полная и неполная.
Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета.
Полная разборка производится для:

1. Чистки при сильном загрязнении пистолета. 

2. После нахождения его под дождем или в снегу.  

3. При переходе на новую смазку. 

4. При ремонте.

Частая полная разборка пистолета не допускается, т.к. она ускоряет изнашивание частей и механизмов.

При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие правила:

1. Разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле - на чистой подстилке. 

2. Части механизма класть в порядке разборки. 

3. При сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их с частями других пистолетов. 

[image: image35.png]



Порядок неполной разборки:
1. Извлечь магазин из основания рукоятки, проверить, нет ли патрона в патроннике. 

2. Отделить затвор от рамки.
3. Снять со ствола возвратную пружину. 

Порядок сборки после неполной разборки производить в обратном порядке:
1. Надеть возвратную пружину на ствол. 

2. Присоединить затвор к рамке. 

3. Вставить магазин в основание рукоятки. 

Проверка правильности сборки пистолета после неполной разборки.
[image: image36.png]


   Выключить предохранитель. Отвести затвор в заднее положение и отпустить его. Затвор, продвинувшись несколько вперед, становится на затворную задержку и остается в заднем положении. Нажатием большего пальца правой руки на затворную задержку отпустить его. Затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включать предохранитель. Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться.

Порядок полной разборки:     
1. Произвести неполную разборку пистолета.
2. Отделить шептало и затворную задержку от рамки. 

3. Отделить рукоятку от основания рукоятки и боевую пружину от рамки.
4. Отделить курок от рамки. 

5. Отделить спусковую тягу с рычагом взвода от рамки.
6. Отделить спусковой крючок от рамки. 

7. Отделить предохранитель и ударник от затвора.
8. Отделить выбрасыватель от затвора. 

9. Разобрать магазин. 
Сборку пистолета после полной разборки производить в обратном порядке.

1. Собрать магазин.
2. Присоединить выбрасыватель к затвору. 

3. Присоединить ударник и предохранитель к затвору. 

4. Присоединить спусковой крючок к рамке. 

5. Присоединить спусковую тягу с рычагом взвода к рамке. 

6. Присоединить курок к рамке.
7. Присоединить боевую пружину к рамке и рукоятку к основанию рукоятки.

8. Присоединить затворную задержку и шептало к рамке. 

9. Произвести дальнейшую сборку.
На каком рисунке показана правильная постановка узкого пера боевой пружины?

[image: image37.png]


[image: image38.png]



[image: image39.png]



Ответ: а
ОСМОТР ПИСТОЛЕТА

Виды осмотра: в собранном виде и в разобранном
Когда производится осмотр:

1. Перед выходом на занятие и перед стрельбой - в собранном виде.
2. Во время чистки - в разобранном и собранном виде.
Характерные неисправности, являющиеся причиной ненормального боя пистолета:

1. Мушка побита или погнута. 

2. Целик смещен.
3. Забоины на дульном срезе ствола (пули будут отклоняться в сторону противоположную забоинам).
4. Растертость каналов ствола, царапины и забоины в канале ствола, округление полей нарезов, шатание целика.
Осмотр пистолета в собранном виде

При осмотре пистолета в собранном виде проверить:

1. Части и механизмы: нет ли на частях пистолета налета, ржавчины, царапин, забоин и трещин, соответствуют ли номера на затворе, предохранителе и на магазинах номеру на рамке
2. Прицельные приспособления: нет ли забоин на мушке и в прорези целика прочно ли удерживается целик в пазу затвора и совпадает ли риска на целике с риской на затворе 

3. Предохранитель: легко ли переключается предохранитель, из одного положения в другое и надежно ли фиксируется в крайних положениях.
4. Имеет ли курок «отбой»: при спущенном курке и отведенном до отказа назад спусковом крючке головка курка при нажиме на нее пальцем руки должна подаваться вперед, а после прекращения нажима – энергично возвращаться в первоначальное положение; при отпущенном спусковом крючке и по прекращении нажима на головку курок должен встать на предохранительный взвод и в этом положении под достаточно сильным нажимом руки не должен срываться с предохранительного взвода и смещаться вперед.

5. Спусковая скоба: надежно ли удерживается спусковая скоба в рамке и устанавливается ли для отделения затвора в перекошенном положении.
6. Рукоятка: довернут ли винт рукоятки. 
7. Ствол: нет ли в канале ствола грязи, налета ржавчины и других дефектов.
8. Магазин: не погнуты ли стенки и верхние края корпуса магазина и свободно ли передвигается ли подаватель в магазине, надежно ли удерживается защелкой магазина.
Блокируется ли курок выступом предохранителя. Проверку производить следующим образом: перевести флажок предохранителя в положение «огонь». Поставить курок на боевой взвод. Удерживая пистолет в правой руке стволом вниз и наблюдая через паз в затворе за шепталом, большим пальцем правой руки медленно сдвигать флажок предохранителя  вверх  до момента  начала подъема шептала. Определив таким образом положение предохранителя к моменту начала подъема шептала (т.е. к моменту касания уступа предохранителя зуба шептала), придерживая курок большим пальцем правой руки, указательным пальцем нажать на спусковой крючок и, не отпуская его,  медленно довести курок в  переднее положение.  При этом куром должен упираться в выступ предохранителя, в результате чего выстрела не происходит. 
Осмотр пистолета в разобранном виде

При осмотре пистолета в разобранном виде проверить: нет ли скрошенности металла, сорванной резьбы, царапин и забоин, погнутостей, сыпи, ржавчины и загрязнения, все ли детали имеют одинаковые номера.

1. Канал ствола: осматривать с дульной и с казенной частей, при этом проверять чистоту канала ствола, патронника и исправность казенного среза ствола. Стволы могут быть с хромированным и не хромированным каналом и патронником. 

При осмотре канала ствола могут наблюдаться следующие недостатки:

Сыпь - первичное поражение металла ржавчиной. Сыпь имеет вид точек и крапинок, расположенных местами или по всей поверхности канала ствола.

Ржавчина – темный налет на металле. Ржавчину, незаметную глазом, можно обнаружить, протирая канал ствола чистой ветошью, на которой ржавчина оставляет желтоватые пятна.

Следы ржавчины-темные неглубокие пятна, которые остаются после удаления ржавчины.

Раковины – значительные углубления в металле, возникшие вследствие длительного воздействия ржавчины. Удалять их в подразделении запрещается.

Царапины – черточки, иногда с заметным подъемом металла по краям. Выведение царапин в канале ствола не допускается.

Забоины – более или менее значительные углубления, иногда с подъемом металла.

Раздутие ствола – заметное в канале ствола в виде поперечного темного сплошного кольца (полукольца) или обнаруживаемое по выпуклости металла на наружной поверхности ствола. Раздутие ствола не допускается.

2. Затвор - при осмотре затвора с выбрасывателем, ударником и предохранителем особое внимание обратить на состояние пазов, гнезд и выступов, которые не должны быть загрязнены и не должны иметь забоин. Проверить свободно ли перемещается ударник в канале затвора, энергично ли поднимается   выбрасыватель к чашечке затвора и не скрошен ли зацеп выбрасывателя и боек ударника. При осмотре предохранителя проверить, утапливается ли фиксатор, нет ли больших побитостей  на  зацепе для  запирания курка, не изношена ли цапфа, не изношено ли ребро предохранителя.

3.  Возвратная пружина: при осмотре возвратной пружины проверить, нет ли на ней заусениц, ржавчины, погнутостей, грязи и надломов, прочно ли удерживается на стволе.

4.  УСМ: при осмотре частей УСМ особое внимание обратить на исправность курка, шептала, спусковой тяги с рычагом взвода. При осмотре спусковой тяги проверить, нет ли большего износа разобщающего выступа рычага взвода, рычаг взвода должен без заедания вращаться на цапфе спусковой тяги. Проверить, нет ли скрошенности и износа боевого и предохранительного взвода курка, растянутости пружины шептала и износа его носика.

5. Рукоятка с винтом: при осмотре рукоятки с винтом проверить нет ли трещин и осколков, нет ли сорванной резьбы на винте, не загрязнены ли пазы и выемки и нет ли грязи в металлической втулке  для винта

6.  Затворная задержка: при осмотре затворной задержки убедиться в ее исправности.  Затворная задержка не должна быть погнута или надломана. Проверить, нет ли  скрошенности металла  на отражателе.

7. Магазин: при осмотре магазина  особое внимание  обратить на исправность зуба  подавателя и выступа для защелки магазина ; проверить  не погнуты ли верхние края корпуса магазина.

Осмотр протирки, кобуры и пистолетного ремешка: не погнута ли протирка, нет ли на ней забоин и царапин, на кобуре проверить нет ли разрывов и нарушений швов, наличие петель, застежки и вспомогательного ремешка, проверить исправность пистолетного ремешка.

ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПМ

Для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и обеспечения безотказности работы пистолета необходимо:

1. правильно подготовить пистолет к стрельбе; 

2. своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать пистолет; особенно тщательно следить за чистотой и смазкой трущихся частей пистолета; 

3. своевременно производить ремонт пистолета; 

4. перед стрельбой осматривать патроны, ржавые и грязные патроны для стрельбы не принимать; 

5. во время стрельбы и при передвижениях оберегать пистолет от загрязнения и ударов; 

6. если пистолет перед стрельбой находился продолжительное время на морозе, то перед заряжением его несколько раз энергично отвести затвор рукой и отпустить его, причем после каждого отведения  и отпускания затвора  производить спуск курка  нажимом на хвост спускового крючка.

	Задержки
	Причины задержек
	Способы устранения

	1. Осечка.

Затвор в крайнем переднем положении, курок спущен, но выстрела не произошло.
	1.  Капсуль патрона неисправен;
2.  сгущение смазки  или  загрязнение  канала  под  ударником; не полностью  ввинчен  винт рукоятки

1.  мал выход  или забоины  на бойке.
	2.  Перезарядить пистолет и продолжать стрельбу; 

3.  осмотреть и прочистить пистолет; 

4.  ввинтить винт  рукоятки  до отказа – отправить пистолет в мастерскую. 



	2. Недокрытие патрона затвором.

Затвор остановился не  дойдя до  крайнего  переднего положения, спуск курка произвести нельзя. 


	1. Загрязнение патронника,  пазов рамки  и чашечки затвора; 

2. затруднительное  движение  выбрасывается  из-за  загрязнения  пружины  выбрасывателя или гнетка. 
	1. Дослать затвор вперед  толчком руки  и продолжить стрельбу 

2. осмотреть и прочистить пистолет

 

	3.  Неподача или непродвижение патрона из магазина в патронник.

Затвор находится  в переднем положении, но патрона  в патроннике нет;  затвор остановился  в среднем положении  вместе с патроном  не доставив его в патронник. 
	1. Загрязнение магазина и подвижных частей пистолета; 

2. погнутость верхних  краев  корпуса  магазина. 


	1. Перезарядить пистолет  и продолжить стрельбу, прочистить  пистолет  и магазин; 

2. заменить неисправный магазин.


	4. Прихват (ущемление) гильзы затвором.

Гильза не выброшена наружу через окно в затворе, а заклинилась между затвором и казенным срезом ствола.
	1. Загрязнение подвижных частей пистолета; 

2. неисправность выбрасывателя,  его пружины или отражателя. 
	1. Выбросить прихваченную гильзу и продолжить стрельбу;
2. отправить пистолет в мастерскую.


	5. Автоматическая стрельба.
	1. Сгущение смазки  или загрязнение частей ударно-спускового механизма; 

2. износ боевого взвода курка или носика шептала;  

3. ослабление или износ пружины шептала; 

4. касание полочки уступа предохранителя, зуба шептала. 
	1. Осмотреть  и очистить пистолет; 

2. отправить пистолет в мастерскую.



[image: image40.png]



ЧИСТКА И СМАЗКА ПМ

Пистолет всегда должен содержаться в чистоте и исправности!

Чистка производится:

1. В боевой обстановке  на маневрах и длительых учениях в поле – ежежневно во время затишья боя или в перерывах между занятиями.

2. После учений, нарядов и занятий в поле без стрельбы – немедленно по окончании учений, нарядов или занятий.

3. После стрельбы – немедленно после окончания стрелбы очистить и смазать канал ствола и патронник, окончательную чистку произвести по возвращении со стрельбы; в последующие 3-4 дня чистку пистолета производить ежедневно.
4. Если пистолет находится без употребления – не реже одного раза в 7 дней.

Где производится чистка пистолетов: в специально отведенных местах на оборудованных или специально приспособленных к этой цели столах, а в боевой и походной обстановке – на подстилках, досках, фанере и т. п., предварительно очищенных от грязи и пыли.
Для чистки и смазки применяются:

1. ружейная смазка – для смазывания канала ствола, частей и механизмов после чистки ( t от +5 и выше );
2. жидкая ружейная смазка – для чистки и смазывания пистолета (t режим от    -50 до +5);
3. жидкий раствор РЧС (раствор чистки ствола) – для чистки каналов ствола и   других частей, подвергшихся воздействию пороховых газов; 

4. ветошь  или бумага  КВ  22  для оптирки  чистки и смазывания пистолета;
5. пакля –только для чистки стволов; 

6. специальные деревянные палочки  для чистки пазов  вырезов отверстий .

В полевых условиях чистка производится только жидкой ружейной смазкой.
Смазка наносится немедленно после чистки, чтобы не допускать воздействия влаги на металл, только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла.
Порядок чистки пистолета:

1)  Подготовить протирочные и смазочные материалы.

2)  Осмотреть и подготовить принадлежность.

3)  Разобрать пистолет.

4)  Прочистить канал ствола: в прорезь протирки надев бумагу толщиной ветоши должна быть такой, чтобы протирка вводилась в канал ствола небольшим усилием руки, заостренный конец протирки обязательно заматывать ветошью, чтобы он не касался внутренней поверхности канала ствола. Протирку вводить в канал ствола с дульной части и чистить на свету. Патронник чистить с   нарезной части путем вращения. поступательным движением: осматривать ствол с дульной части, а также с нарезной части. При осмотре особое внимание обратить на патронник и углы нарезов.

5)  Вычистить рамку пистолета насухо протереть для полного удаления грязи и влаги; ржавчину удалять ветошью, смоченной жидкой оружейной смазкой.
6) Вычистить затвор, возвратную пружину, затворную задержку и части УСМ особое внимание обращать на чашечку затвора и на зацеп выбрасывателя.
7)  Обтереть рукоятку сухой ветошью или паклей. 

8) Вычистить магазин после стрельбы удалить нагар с подавателя и с внутренних стенок корпуса; затем протереть все насухо.
9) Обтереть кобуру, как с внутренней, так и с внешней стороны для удаления влаги и грязи.
10) Обтереть насухо протирку.

Порядок смазки пистолета:
1) Канал ствола: смазка наносится по всей длине канала ствола, равномерно, тонким слоем.
2) Остальные металлические части, и механизмы смазываются наружные и внутренние поверхности. 
3) Кобура, протиркой кобуру не смазывают, а лишь насухо притереть ветошью и просушить, протирку смазать. 

Смазка внесенного с мороза пистолета: пистолет нельзя смазывать пока он не «отпотеет», когда появятся капли воды нужно не дожидаться высыхания влаги, а насухо протереть части механизма и смазать их. 

Излишняя смазка на частях пистолета способствует загрязнению и может 
вызвать отказ в работе пистолета.
ПРОВЕРКА БОЯ И ПРИВЕДЕНИЕ 

К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ ПИСТОЛЕТА

Кода производится проверка боя: 
1. при поступлении пистолета в подразделение;
2. после ремонта частей пистолета, которые могут повлиять на его бой (затвор, целик);
3. при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль. 

Кем производится проверка боя: офицерами, отличными стрелками в присутствии сотрудника, за которым закреплено оружие.
Условия, в которых производится проверка боя: 

1. в пасмурную, безветренную погоду;
2. в закрытом тире. 

Дистанция, на которой производится проверка боя: 25 метров. 

Патроны, которыми производится проверка боя: должны быть одной партии.
Пристрелочная мишень: стрельба производится по черному кругу диаметром 25 см на щите 1 метр высотой, шириной 0,5 метра.              

Точкой прицеливания служит середина нижнего края черного круга или центр круга.
Контрольная точка размещена выше точки прицеливания на 12,5 см или совпадает с ней.
Положение для стрельбы: стоя с руки или с упора. 

Количество выстрелов: 4 выстрела. 

Нормальная кучность боя: если все 4 пробоины (в крайнем случае 3, если одна из пробоин резко отклонилась от остальных) вмещаются в круг диаметром 15 см. 

Средняя точка попадания: не должна отклоняться более чем на 5 см от контрольной точки в любом направлении. 

Величина отклонения: увеличение (уменьшение) высоты целика или перемещение его вправо (влево) на 1 мм. Изменяет положение средней точки попадания в соответствующую сторону на 19 см.  

После окончания приведения к нормальному бою - целик с помощью керна закрепляется; старая метка на целике зачищается, а вместо нее набивается новая метка

ВНИМАНИЕ! МУШКУ ПИСТОЛЕТА ОПИЛИВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ЗАЧИЩАТЬ МЕТКИ НА СТЕНКЕ ЗАТВОРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
[image: image41.png]= D
3




5,45мм АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

АК (определение) является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. 

Вид огня: автоматический и одиночный. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными   (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	
	АКС-74у
	АК74/АКС74

	Калибр ствола, мм
	5,45
	5,45

	Емкость магазина, патронов
	30
	30

	Начальная скорость полета пули, м/с
	735
	900

	Прицельная дальность, м
	500
	1000

	Темп стрельбы, выстр./мин.
	650-700
	~ 600

	Боевая скорострельность, выстр./мин.: 

- при стрельбе   одиночными   

  выстрелами

- при стрельбе очередями
	40
	40

	
	100
	100

	Дальность прямого выстрела  по грудной фигуре, м
	360
	440

	Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м
	1100
	1350

	Предельная дальность полета пули, м
	2900
	3150

	Длина автомата, мм:

- со сложенным прикладом

- с откинутым прикладом
	490
	700

	
	730
	940

	Длина ствола
	206,5
	415

	Число нарезов, шт.
	4
	4

	Вес автомата, кг:

1) с неснаряженным пластмассовым магазином 

1) со снаряженным пластмассовым магазином

Вес автомата указан без штык-ножа
	2,7


	3,3

	
	3,0
	3,6

	Вес патрона, г
	10,2
	10,2

	Вес пули

 (обыкновенной со стальным сердечником)
	3,4
	3,4


ТЕХНИЧЕСКАЯ СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ (определение) или темп стрельбы – это количество выстрелов непрерывного огня, которое данный образец оружия может дать за единицу времени (только для автоматического оружия).
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ АВТОМАТА АК-74
[image: image1.jpg]OcHoBHbIE YacTH U MeXaHU3MbI aBToMaTa KanawHukosa

TasoeanTpy6ua Bosepariuii Kpbiuwa
cocTEONLHOR HaKkNBTHOTH MexaHuaM creonsoit
Hopotiw

Uruk-Howe

CrBon co cTaonLHO KOpOBHOA R

nopukem

s

Wownon j

Uesse

Marzauy Tewanc npnsamremsiocTso




1.  Ствол со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями, прикладом, пистолетной рукояткой.
2.  Крышка ствольной коробки.
3.  Затворная рама с газовым поршнем.
4.  Затвор.

5.  Возвратный механизм.
6.  Газовая трубка со ствольной накладкой.

7.  Ударно-спусковой механизм. 

8.  Цевье.

9.  Магазин

10.  Дульный тормоз-компенсатор.

11.  Штык-нож.
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ АВТОМАТА АКС-74У
[image: image42.png]



1. Ствол со ствольной коробкой, крышкой  ствольной коробки , ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением , складывающимся прикладом  и пистолетной рукояткой.
2. Пламегаситель.  

3. Затворная рама с газовым поршнем. 

4. Затвор. 

5. Возвратный механизм. 

6. Газовая трубка со ствольной накладкой. 

7. Цевье. 

8. Магазин. 

9. Ремень.
НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА
Ствол служит для направления полета пули.
Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором  и запирания затвора. 

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке. 

Пламегаситель служит для уменьшения величины звука и пламени при выстреле. 

Прицельные приспособления служат для наводки автомата при стрельбе по целям на различные расстояния.
[image: image43.png]


Ударно-спусковой механизм состоит:
1.   курок 

2. боевая пружина

3.   спусковой крючок

4. шептало одиночного огня 

5. автоспуск

6. пружина автоспуска

7. пружина замедлителя курка

8. замедлитель курка

9. переводчик

Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма. 

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона). 

Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение. 

Газовая трубка служит для направления движения газового поршня.
Ствольная накладка служит для предохранения рук автоматчика от ожогов при стрельбе.
Цевьё служит для удобства действия и для предохранения рук автоматчика от ожогов. 

Магазин служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.
Штык-нож служит для поражения противника в рукопашном бою.
Приклад, пистолетная рукоятка, ремень служат для удобства действия автомата.
БОЕПРИПАСЫ К АВТОМАТУ КАЛАШНИКОВА

Обыкновенная пуля предназначена для поражения живой силы  противника, расположенной  открыто и за масками ,пробиваемыми пулей.
Трассирующая пуля предназначена для поражения живой силы  противника. Кроме того ,при полете  в воздухе  она  на дальностях  стрельбы до 800м.  оставляет светящийся след , что позволяет производить  корректирование огня и целеуказание.

Головная часть пули окрашена  в зеленый цвет. 
Бронебойно-зажигательная пуля предназначена для зажигания горючих жидкостей  и поражения живой силы  противника , находящейся за  легкими броневыми прикрытиями , на дальностях до 300 м.
Головная часть пули окрашена в черный цвет  с красным пояском.
[image: image2.jpg]Nynsa

Mnb3a

NopoxoBoi
3apafa

Kanctonb

Tpaccupylowas OObikHoBeHHas  MaTpoH
nyns nyns




КОМПЛЕКТ АВТОМАТА: 
В комплект АКС-74у входит:

1. один пенал с принадлежностью (в пенале находятся: отвертка, выколотка, ершик, протирка);

2. три запасных магазина;

3. четыре обоймы;

4. два переходника;

5. [image: image44.png]


одна сумка для переноски магазинов и принадлежности;

6. масленка;

7. шомпол.

1. Шомпол применяется для чистки и смазки канала ствола, а также каналов и полостей автомата.  

2. Протирка служит для чистки и смазки каналов ствола, а также каналов и полостей автомата. 
3. Ершик используется для чистки канала ствола раствором РЧС. 
4. Выколотка «отвертка» применяются при разборке и сборке автомата. 

5. Пенал служит для хранения протирки, ершика, отвертки, выколотки. 

6. «Масленка» служит для хранения смазки, переносится она в кармане сумки для магазинов. 

7. Обойма служит для переноски патронов и ускоренного снаряжения магазина патронами.
8. Переходник служит для соединения обоймы с магазином при снаряжении его патронами.

НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА АКС-74У
Порядок неполной разборки:

1. Отделить магазин.  После этого проверить, нет ли патрона в патроннике. 
2. Вынуть из сумки  шомпол  и пенал принадлежности.
3. Отделить пламягаситель. 

4. Открыть крышку ствольной коробки.
5. Отделить возвратный механизм. 

6. Отделить затворную рамку с затвором. 

7. Отделить затвор от затворной рамки.
8. Отделить газовую трубку  со ствольной накладкой. 

Порядок сборки после неполной разборки: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор  к затворной рамке.
3. Присоединить затворную рамку  с затвором к  ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Закрыть крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода  и поставить на предохранитель.
7. Присоединить к автомату пламегаситель.
8. Вложить в сумку шомпол и пенал.
9. Присоединить магазин к автомату.
ОСМОТР АВТОМАТА 
Осмотр автомата в собранном виде:
При проверке исправности прицела и мушки убедиться, что прорезь на гривке прицельной планке не имеет забоин, хомутик плавно передвигается по прицельной планке и надежно закрепляется в установленном положении защелкой, пружина надежно удерживает прицельную планку, мушка не погнута и прочно удерживается в полозке, риска на полозке совподает с риской на основании мушки, полозок прочно удерживается в основании мушки.   

Проверка правильности работы частей и механизмов:
Поставить переводчик огня на автоматический огонь отвести затворную раму  за рукоятку назад  до отказа, нажать на  спусковой крючок  и удерживая его сопроводить  затворную р в переднее положение . При подходе затворной рамы  в переднее положение  должен быть услышен  щелчок (удар курка по  ударнику.

Поставить переводчик огня на одиночный огонь  нажать на спуск курка; оттянуть затворную раму назад  не отпуская спусковой крючок , сопроводить затворную раму в переднее положение. При отпускании спускового крючка  должен быть услышен щелчок (это курок  вышедший из сцепления  с щепталом одиночного огня  становится на боевой взвод) Поставить автомат на предохранитель и  и нажать на спусковой крючок , при этом курок не должен срываться с боевого взвода.

Осмотр автомата  в разобранном виде:
При осмотре ствола ствола проверять чистоту канала ствола, патронника и исправность казеного среза ствола. Осматривать ствол с дульной и казенной частей. В канале ствола могут наблюдаться следующие недостатки:
1. сетка разгара (пересекающиеся тонкие линии, обычно с казенной части);

2. раковины (значительные углубления в металле);

3. стертость полей нарезов или округление углов полей нарезов;

4. раздутие ствола (заметно в виде поперечного темного (теневого) сплошного кольца или обнаруживаемое по выпуклости с наружи ствола.

При осмотре ствольной коробки проверить не сломан ли отражательный выступ; нет ли погнутостей и загибов на отгибах; нет ли качки приклада и пистолетной рукоятки; работает ли пружина защелки магазина.

При осмотре затворной рамы обратить внимание на крепление газового поршня, который должен иметь незначительную качку.

При осмотре затвора обратить внимание на исправность ударника и выбрасывателя. 

При осмотре частей возвратного и ударно-спускового механизма проверить, нет ли поломок и погнутостей пружин, поломок и трещин на частях.
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ БОЯ АВТОМАТА

И ПРИВЕДЕНИЕ ЕГО К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ

Проверка боя производится: 

1.  при поступлении его в подразделение; 

2.  после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой; 

3.  при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль.

Проверка производится на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища, при нормальном освещении. 

Проверка боя автомата производится патронами - одной партии. 

Дальность стрельбы 100 м.  

Прицел «П» (постоянный) (для АК-74 прицел - 3).
Положение для стрельбы из автомата (без штык-ножа) - лежа с упора, из пулемета- лежа с сошки.
Вид огня одиночный.
Проверочная мишень: черный прямоугольник размером 35 см по высоте и 30 см по ширине. 

Точка прицеливания середина нижнего края прямоугольника. 

Контрольная точка по отвесной линии выше точки прицеливания на расстоянии 13 см (19 см для АКС-74У).
Кучность боя признается нормальной если 4 пробоины или 3 (при 1 оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см.  

Порядок приведения к нормальному бою автомата если СТП отклонилась от контрольной точки более чем на 5 см, то соответственно этому производиться изменение: если СТП ниже контрольной точки – мушку ввинтить; если СТП выше контрольной точки – мушку вывинтить; если СТП левее контрольной точки – мушку передвинуть влево; если СТП правее контрольной точки – мушку передвинуть вправо. При перемещении мушки в сторону на 1 мм СТП при стрельбе на 100м смещается на 26 см (на 37 см для АКС74У). Один полный оборот мушки перемешает СТП по высоте при стрельбе на 100 м на 20 см (на 28 см для АКС74У). 

ОСНОВЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ.
ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА.
Что изучает внутренняя баллистика? Это наука, занимающаяся изучением процессов, которые происходят при выстреле, и в особенности при движении пули по каналу ствола. 

Выстрелом называется: выбрасывание из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании, порохового заряда. 

При выстреле из автоматического оружия (например, автомат и пулемёт Калашникова, снайперская винтовка Драгунова), устройство которого основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола, часть пороховых газов, кроме того, после прохождения пулей газоотводного отверстия устремляется через него в газовую камеру, удаляет в поршень и отбрасывает поршень с затворной рамой назад. Пока затворная рама не пройдет определенное расстояние, обеспечивающее вылет пули из канала ствола, затвор продолжает запирать канал ствола. После вылета пули из канала ствола происходит его отпирание; затворная рама и затвор, двигаясь назад, сжимают возвратную пружину; затвор при этом   извлекает из патронника гильзу. При движении вперед под действием сжатой пружины затвор досылает очередной патрон в патронник и вновь запирает канал ствола

При выстреле из оружия (например, ПМ), устройство которого основано на принципе использования энергии отдачи, давление газов через дно гильзы передается на затвор и вызывает движение затвора с гильзой назад. Это движение начинается в момент, когда давление пороховых газов   на дно гильзы преодолевает инерцию затвора и усилие возвратной пружины. Пуля к этому времени уже вылетает из канала ствола. Отходя назад, затвор сжимает возвратную пружину, затем под действием сжатой пружины затвор движется и досылает очередной патрон в патронник. 

Затяжной выстрел (что это такое, почему происходит, меры предосторожности) является следствием медленного развития процесса зажжения или воспламенения порохового заряда. Поэтому не следует сразу открывать затвор, необходимо выждать несколько секунд.
[image: image45.png]


Периоды выстрела:

· предварительный;
· первый или основной;
· второй;
· третий или период после действия газов.
Начальная скорость полёта пули - скорость движения пули у дульного среза ствола.
При увеличении начальной скорости увеличится:

1. дальность полета пули;
2. дальность прямого выстрела;
3. пробивное и убойное действие пули;
                                                               уменьшится:

1. влияние внешних условий на ее полет.
Величина начальной скорости зависит от:

- длины ствола: чем длиннее ствол, тем больше времени на пулю действуют пороховые газы и тем больше начальная скорость;
- веса пули: чем меньше вес пули, тем больше скорость.
Отдача оружия - движение оружия назад во время выстрела.
Соотношение скорости отдачи и начальной скорости полёта пули:

- скорость отдачи приблизительно во столько раз меньше начальной скорости пули, во столько раз пуля легче оружия.
ВНЕШНЯЯ БАЛЛИСТИКА.
Что изучает внешняя баллистика»? Это наука, изучающая движение пули после прекращения действия на нее пороховых газов.
Траектория – это кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.
Действие на пулю силы тяжести и силы сопротивления воздуха (показать рисунком).
Точка вылета расположена на дульном срезе ствола оружия.
Точка падения точка пересечения траектории с горизонтом оружия.
Горизонт оружия - горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета и точку падения.
Точка прицеливания - точка, в которую наводится оружие.

Линия прицеливания - прямая линия проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела и вершину мушки в точку прицеливания.
Прицельная дальность (определение) расстояние от точки вылета до пересечения с линией прицеливания.
Прямой выстрел - это выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания на всем своем протяжении.
Практическое значение прямого выстрела в пределах выстрела в напряженные моменты боя стрельба может вестись без перестановки прицела, при этом точка прицеливания выбирается по нижнему краю цели. 

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА

Стрельба из пистолета складывается из выполнения следующих приёмов:
- изготовки к стрельбе (заряжание пистолета, принятия положения для стрельбы).
Стойка стрелка не должна быть фиксированной. Она должна быть естественной.

Корпус должен быть наклонен немного вперед.

Позвоночник – прямой, центр тяжести проходит через середину стоп обеих ног.

Ноги – не пересекаются и сводятся вместе.

Ступни – должны иметь максимально возможную площадь контакта с поверхностью опоры и разведены и оптимальное расстояние, обеспечивающее максимальную устойчивость.

Колени – должны быть согнуты, но не более чем это необходимо для обеспечения подвижности.

Плечи – должны быть чуть впереди грудных мышц.

Голова – свободно повернута в сторону стрельбы.

- производство выстрела (прицеливание, спуск курка)

Прицеливание:

Мой ведущий глаз - …………
Правильное прицеливание (показать рисунком).
Нужно очень четко видеть мушку в прорези целика и расплывчато район прицеливания (рай
он, куда надо попасть).

Постановка дыхания: производить выстрел необходимо задерживая дыхание на полувдохе или полувыдохе.
Спуск курка:

Спусковой крючок в своем движении имеет три фазы хода: 

·  холостой ход, 

·  движение до срыва курка (выстрела),

·  ход после выстрела.

Практически движение спускового крючка необходимо делить на два этапа:

1 - свободное движение (холостой ход) – выбирается сразу;
2 - выбор рабочего хода до срыва курка и безостановочное движение до упора, после чего палец уходит вперед.

- прекращения стрельбы (прекращение нажатия на хвост спускового крючка, включение предохранителя, разряжание пистолета).

Нормативы для пистолета Макарова

	№

п/п
	Название норматива
	Оценка (сек.)
	Порядок выполнения

норматива

	
	
	Удовл.
	Неуд.
	

	1
	Изготовка к стрельбе из различных положений:

- стоя

- с колена

- лежа
	Не более 4

Не более 6

Не более 9
	Более 4

Более 6

Более 9
	Условия (порядок) выполнения норматива: пистолет в кобуре; магазин, снаряженный учебным патроном, находится в рукоятке пистолета; руководитель указывает цель, огневую позицию, положение для стрельбы и подает команду «Огонь»; сотрудник принимает положение для стрельбы, досылает учебный патрон в патронник и производит прицельный выстрел «вхолостую».



	2
	Неполная разборка 


	До 8
	Более 8


	Оружие на столе, предохранителем вверх. Обучаемый находится у оружия.

После доклада обучаемого о готовности подается команда и одновременно включается секундомер.

Обучаемый производит неполную разборку ПМ:

Извлекает магазин; выключает предохранитель; отводит затвор в крайнее заднее положение и ставит его на затворную задержку; осматривает патронник; снимает с затворной задержки; снимает затвор (отвести вниз и перекосить спусковую скобу); ставит спусковую скобу на место; снимает возвратную пружину.

После того, как обучаемый положит оружие на стол, секундомер выключается.



	3
	Сборка после неполной разборки
	До 10
	Более 10


	Оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно разложены на столе. Обучаемый находится у оружия. 

После доклада обучаемого о готовности подается команда и одновременно включается секундомер.

Обучаемый производит сборку после неполной разборки ПМ:

надевает на ствол возвратную пружину; присоединяет затвор к рамке; включает предохранитель; вставляет магазин в основание рукоятки.

После того, как обучаемый положит оружие на стол секундомер выключается.


	4
	Снаряжение магазина патронами
	До 20 
	Более 20


	Обучаемый находится у стола, на котором лежит магазин и 8 учебных патронов (россыпью).

После доклада обучаемого о готовности подается команда и одновременно включается секундомер.

Обучаемый снаряжает магазин патронами.

После того, как обучаемый положит магазин на стол секундомер выключается.


	5


	Разряжание

пистолета


	До 12
	Более 12
	Обучаемый находится у стола. Пистолет заряжен одним учебным патроном (в патроннике). Ещё два учебных патрона находятся в магазине пистолета.

После доклада обучаемого о готовности подается команда и одновременно включается секундомер.

Обучаемый:

· извлекает магазин из основания рукоятки пистолета;

· извлекает патрон из патронника;

· кладёт оружие на стол;

· расснаряжает магазин и вставляет его в основание рукоятки пистолета.

После того, как обучаемый положит оружие на стол секундомер выключается.


	6


	Смена магазина из различных положений:
- стоя

- с колена

- лежа
	До 6 сек.

До 7 сек.

До 9 сек.
	Более 6 с.

Более 7с.

Более 9 с.
	Неснаряженный магазин в рукоятке пистолета. Пистолет на затворной задержке в руке у обучаемого. Запасной магазин, снаряженный одним учебным патроном, в кармашке кобуры.

Руководитель указывает цель, огневую позицию, положение для стрельбы и подает команду «Огонь».

Обучаемый извлекает магазин из основания рукоятки пистолета и кладет его в кобуру (или карман), достает запасной магазин и вставляет его в основание рукоятки пистолета. Снимает пистолет с затворной задержки и производит прицельный выстрел по цели «вхолостую».

	Нормативы для автомата Калашникова



	1
	Изготовка к стрельбе из различных положений:
- стоя

- с колена

- лежа
	не более 6

не более 7

не более 9
	более 6

более 7

более 9
	Условия (порядок) выполнения норматива автомат удерживается в положении "На ремень» с присоединенным магазином, снаряженным учебным патроном.

      Руководитель указывает цель, огневую позицию, положение для стрельбы и подает команду «Огонь». Сотрудник принимает положение для стрельбы, досылает учебный в патронник и производит прицельный выстрел «вхолостую».


	2
	Неполная разборка автомата
	не более 18
	более 18
	Условия (порядок) выполнения норматива автомат на столе сотрудник находится оружия, сумка для магазинов находится на его брючном ремне (снаряжении).

      Порядок неполной разборки автомата отделить магазин:
 - проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустил, рукоятку затворной рамы, спустить курок с боевого взвода.

 - вынуть пенал с принадлежностями.

отделить шомпол (у модификаций автомата типа АКС-74У это действие не выполняется).
 - отделить (открыть) крышку ствольной коробки.

 - отделить возвратный механизм,
 - отделить затворную раму с затвором,
 - отделить затвор от затворной рамы,
 - отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

При этом части автомата необходимо класть на стол в порядке очередности разборки.

Запрещается бросать части оружия.

	3
	Сборка автомата после неполной разборки.
	не более 28
	более 28
	Условия (порядок) выполнения норматива оружие разобрано, части и механизмы аккуратно разложены на столе, сотрудник находится у оружия, сумка для магазинов находится на его брючном ремне (снаряжении).

      Порядок сборки автомата после неполной разборки:

 - присоединить газовую трубку со ствольной накладкой,    

 - присоединить затвор к затворной раме,

 - присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке,   

 - присоединить возвратный механизм,
 - присоединить (закрыть) крышку ствольной коробки,
 - спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель,
 - присоединить шомпол (у модификаций автомата типа АКС-74У это действие не выполняется):

 - вложить пенал в гнездо приклада (карман сумки для магазинов),   

 - присоединить магазин к автомату.

 - Положить оружие на стол рукояткой затворной рамы вверх.

	4
	Снаряжение магазина патронами
	не более 40
	более 40
	Условия (порядок) выполнения норматива сотрудник находится у стола, на котором лежит магазин и 30 учебных патронов (россыпью без использования обоймы).

      По команде «Магазин снарядить» сотрудник снаряжает магазин, кладет его на стол.

	5
	Разряжание автомата
	не более 12
	более 12
	Условия (порядок) выполнения норматива сотрудник находится у стола, удерживая автомат в руках под углом 45° в безопасном направлении, переводчик огня в нижнем положении, автомат снаряжен одним учебным патроном (в патроннике), еще два учебных патрона находятся в магазине автомата.

      По команде «Разряжай» сотрудник отсоединяет магазин и кладет его на стол. Отводит рукоятку затворной рамы назад, извлекает патрон из патронника, отпускает рукоятку затворной рамы производит спуск курка с боевого взвода и ставит оружие на предохранитель. Извлекает патроны из магазина и присоединяет его к автомату. Кладет патроны и оружие на стол рукояткой затворной рамы вверх.


[image: image46.png]


Библиографический список
1.  Приказ МВД России от 2 февраля 2024 № 44 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации».
2.  Приказ МВД России от 5 мая 2018 № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации».
3. Наставления по стрелковому делу. Москва.   Военное издательство. 1985.

4.  Наставления по стрелковому делу «9мм пистолет Макарова». Москва.   Военное издательство. 1986.

5.  Руководство по 5,45 мм автомату Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н) и 5,45 мм ручному пулемету Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н). Москва. Военное издательство. 1984.

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








PAGE  
31

[image: image47.png]


[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]Vol



[image: image55.png]


[image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image59.png]


[image: image60.jpg]VectorStock VectorStock.com/41931917




[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]R,
n.‘u\\“‘.‘ XX

A
\\mus
SR A
i’ Ak
00 o

i
o
\




[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


_1133351996

_1133680227

_1136022863

_1136023246

_1136713475

_1135591328

_1135758476

_1135591377

_1133856610

_1133859920

_1133781311

_1133353400

_1133354514

_1133352528

_1133264958

_1133350725

_1133351513

_1133266551

_1133269209

_1133269847

_1133265016

_1133264844

_1133264895

_1133264386

_1133264628

_1132042147

_1121079963

